Betreuertermin – Stand COM-Schnittstelle und nächste Schritte

Bachelorarbeit: Entwicklung eines Softwarepakets zur Automatisierung von Luft- und Raumfahrt-Strukturtests in Python

Teilnehmer: Jakob Busch, Daniel Alboldt (SLA)     Datum: __________

# 1  Stand der COM-Schnittstelle

## Was wir aus der Polytec-Dokumentation wissen

- Die PSV-Software (Version 10.x) lässt sich über COM vollständig fernsteuern: verbinden, Einstellungen laden und ändern, Scan starten und überwachen, speichern, exportieren.

- Polytec zeigt selbst Python-Beispiele mit der Bibliothek pywin32. Python ist damit ein offiziell gangbarer Weg.

- Messdaten lassen sich über Polytec File Access direkt aus den .svd-Dateien lesen (ohne Dongle, nur unter Windows).

- Die Signalverarbeitung (FFT, Mittelung, Übertragungsfunktionen, Kohärenz) übernimmt die PSV-Software. Der Mehrwert des Pakets liegt in reproduzierbaren, automatisierten Messabläufen, automatischen Plausibilitätsprüfungen, Dokumentation und weitergehender Auswertung.

- Bekannte Stolperstellen sind dokumentiert, u. a.:

  - Einstellwerte (Bandbreite, Linien) werden eingerastet und müssen zurückgelesen werden.

  - Meldungsdialoge der PSV-Software können unbeaufsichtigte Abläufe blockieren.

  - Service-Methoden des Scankopfs können Werkskalibrierdaten überschreiben und werden nie aufgerufen.

## Was bereits erstellt ist

- COM-Referenz: ausführliche, fachlich geprüfte Beschreibung des Objektmodells mit Belegen, Abläufen und einer Prüfliste für den Messrechner.

- Projektgerüst: Python 3.11 mit uv, Prüfwerkzeuge (Stil, Typprüfung, Tests mit mindestens 90 % Abdeckung).

- Erkundungsskript: liest am Messrechner Systemdaten, PSV-Version, Zustand, Einstellungen, Hardware und Abgleich aus; startet keine Messung, schaltet keinen Laser, überschreibt keine Datei. 217 Tests, mehrfach unabhängig geprüft.

## Was noch fehlt

- Am echten Gerät ist noch nichts geprüft – alle Aussagen beruhen bisher auf der Dokumentation.

- Die eigentliche Steuerung (verbinden, einstellen, scannen, speichern) wird erst nach der Erkundung und dem Lastenheft entworfen.

# 2  Fragen für das heutige Gespräch

| Nr. | Frage | Warum wichtig | Antwort |
| --- | --- | --- | --- |
| F4 | Darf auf dem PSV-Messrechner Python 3.11 mit pywin32 installiert werden (ggf. Rücksprache mit Polytec)? Alternativ ein anderer Rechner? | Voraussetzung für jeden Test am Gerät; ohne Python keine Automatisierung am Messrechner |  |
| F5 | Welche PSV-Version und welche lizenzierten Optionen sind vorhanden (v. a. Zeitdaten „TDD“, Exportformate)? Ist Polytec File Access installiert? | Bestimmt den Datenweg und welche Auswertungen möglich sind |  |
| F7 | Gibt es vorhandene Makros (z. B. SettingsandScan.bas) und eine kleine Referenzmessung (.svd mit UFF-Export)? | Tests mit echten Daten; klärt die Frequenzachse |  |
| F10 | Wird bei den Versuchen die Anregungskraft gemessen (Kraftsensor, Impulshammer)? | Nur mit Kraft echte Übertragungsfunktionen und skalierte Modalparameter |  |
| F1/F2 | Anmeldung, Bearbeitungszeit, Abgabetermin; Rhythmus der Termine und Kommunikation dazwischen | Zeitplan und Meilensteine |  |
| F11 | Ist der beschriebene KI-Einsatz zulässig, und wie soll er in der KI-Erklärung gekennzeichnet werden? | Arbeitsweise und Pflichtangaben in der Thesis |  |
| F13 | Gilt die SLA-LaTeX-Vorlage oder das Dokument „Richtlinien für wissenschaftliches Arbeiten“ (widerspricht u. a. bei Zitierweise und Umfang)? | Formalien der Thesis |  |

Weitere Fragen (u. a. Prüfling, Abgabeformalien, Weiterverwendung der Software) stehen im Dokument zum Erwartungsmanagement.

# 3  Vorgeschlagene nächste Schritte

- Meeting festhalten: Ergebnisse dokumentieren, Erwartungsmanagement aktualisieren, Zeitplan mit Meilensteinen erstellen.

- Erkundung am Messrechner, sobald F4 geklärt ist: zuerst nur Systemdaten (Stufe 0), dann Verbindung zur laufenden PSV-Software (Stufe 1). Ergebnis: Nachweis, ob und wie Python mit PSV kommuniziert.

- Lastenheft: nummerierte Anforderungen aus Ausschreibung und heutigem Gespräch (Muss/Soll/Kann).

- Architekturentscheidungen, auf Basis der Erkundung: COM-Bibliothek, Datenweg (Messdatei oder UFF-Export), Umgang mit Meldungsdialogen.

- Erster Prototyp: verbinden, Einstellungen laden, Scan starten und überwachen, speichern – plus Simulator, damit ohne Gerät getestet werden kann.

- Entscheidungspunkt: nach dem Prototyp gemeinsam festlegen, wie weit die Auswertung gehen soll (Spektren, Schwingformen, Modalanalyse).

# Notizen aus dem Termin